# Transformación sostenible del sargazo holopelágico en materiales funcionales avanzados.

Beatriz Escobar Morales

Resumen

Las arribazones masivas de sargazo holopelágico en el Caribe Mexicano representan un desafío ambiental, social y económico debido a los grandes volúmenes de biomasa acumulada en las zonas costeras y a los impactos asociados con su descomposición y manejo. Sin embargo, su composición química y disponibilidad también ofrecen una oportunidad para replantear esta biomasa desde una perspectiva de economía circular, transitando de su consideración como residuo hacia su aprovechamiento como materia prima renovable para la obtención de productos y materiales de valor agregado.

En esta conferencia se presentarán diferentes estrategias desarrolladas para la valorización integral del sargazo mediante principios de química verde, considerando rutas complementarias de transformación. Una de ellas comprende la conversión termoquímica de la biomasa en biocarbones porosos, seguida de procesos de activación y modificación superficial mediante heteroátomos, con el propósito de obtener materiales carbonosos funcionales con elevada área superficial y propiedades adecuadas para aplicaciones electroquímicas. Los resultados muestran que es posible obtener biocarbones derivados de sargazo con áreas superficiales superiores a 2000 m² g⁻¹, así como materiales dopados con nitrógeno o azufre, ampliando sus posibilidades de aplicación como electrocatalizadores y soportes catalíticos.

De manera complementaria, los extractos de sargazo constituyen una plataforma para la síntesis verde de nanopartículas metálicas, aprovechando los compuestos bioactivos naturalmente presentes en la biomasa como agentes involucrados en los procesos de reducción y estabilización. Esta estrategia permite disminuir la dependencia de reactivos convencionales y ejemplifica cómo distintas fracciones de una misma biomasa pueden incorporarse en rutas de aprovechamiento complementarias. Los materiales obtenidos pueden posteriormente integrarse con biocarbones derivados del propio sargazo para desarrollar sistemas funcionales y electrocatalizadores.

Estas rutas presentan un concepto de valorización integral, en el que el sargazo puede transformarse en biocarbones, materiales dopados, nanopartículas y sistemas híbridos con potencial en tecnologías energéticas y ambientales, incluyendo celdas de combustible, electroreducción de CO₂ y procesos catalíticos. Así, la convergencia entre química verde, ciencia de materiales y economía circular ofrece una estrategia para transformar una problemática costera en una oportunidad científica y tecnológica, promoviendo el desarrollo de procesos más sostenibles y nuevas cadenas de valor a partir de un recurso marino disponible regionalmente.